多合一说明书

- 功能简介

多合一空气质量监测仪是一款能连续准确监测环境各项空气质量指标的仪器。它具有广泛的应用，无论是在家庭，办公室，商店等，都可以随时监测环境空气质量。

多合一空气质量监测仪具有功能全面、界面简洁、续航长等优点，这使其成为空气质量监测领域中的一种优秀的解决方案。其主要功能如下：

- 电池容量大，续航久：配备2200mAh锂电池，使用USB线充电。满电续航4.5小时。

- 量程宽，精度高：

表1-1:量程精度

| 监测项目 | 浓度范围 | 最小精度 |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 400~5000ppm | 1ppm |
| PM2.5 | 0~500μg/m3 | 1μg/m3 |
| TVOC | 0~2200ppb | 1ppb |
| 甲醛 | 0~999ppb | 1ppb |
| 温度 | -20~+99°C | ±1°C |
| 湿度 | 0~99%RH | 1%RH |

- 体积小，便携度高：110*80*42 mm大小尺寸，197g的重量，轻便，便于运输。

- 屏幕显示：采用3.5英寸TFT屏，320*480高分辨率。显示效果优秀。

- 个性化显示切换：用户可根据自身需求自主选择主界面优先显示的监测项目。

- 各个监测项目在不同的浓度范围内色环会显示不同的颜色，方便用户判断。具体颜色标准请看表1-2.

表1-2:色环范围说明

| CO2 ppm | PM2.5 μg/m3 | TVOC ppb | 甲醛 ppb | 温度 ℃ | 湿度 %RH | 显示颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <800 | <25 | <384 | <81 | 20-28 | 40-70 | 绿色 |
| 801-1200 | 26-50 | 385-555 | 82-163 |  |  | 黄色 |
| 1200-1500 | 51-100 | 556-723 | 164-244 |  |  | 橙色 |
| >1500 | 101-150 | >724 | >244 | >28 | >70 | 红色 |
|  | >151 |  |  |  |  | 深红色 |
|  |  |  |  | <20 | <40 | 蓝色 |

- 尺寸及按键介绍

- 操作说明

- 充电：

当电量过低，将配套的Micro-USB线接于Micro-USB口，开始充电。当电源充满，自动停止充电。

- 开机/关机

开机：长按电源键/修改键3秒，屏幕亮起。

关机：在主界面下长按电源键/修改键3秒，屏幕关闭。

注：当接上Micro-UCB线关机后会自动进入充电提示页面。

- 界面切换

开机默认进入主界面，在主界面下按P键则切换主屏幕显示要监测的项目，按下T键则切换其他功能界面。

- 网络连接

在主界面下按T键切换到配网界面后按下P键即进行配网设置，此时打开手机配网app：“爱家仕”进行配网。

- 首先，打开手机的“wifi”和“蓝牙”功能并连接上需要配网的wifi，然后打开“爱家仕”app。

- 点击主页右上角的“+”号，然后依次选择“空气治理”、“多功能空气检测仪”，将设备设置到“配网模式”后点击“扫描设备地址”。

- 等待扫描完成后点击扫描到的设备后的“连接”。

- 输入wifi名称和密码后点击“开始连接”。

- 等待连接完成后点击“确认”。

- 最后，你可以在主页的“空气治理”标签页中看到你刚才添加的设备。

- 结束。

5、语言更改

在主界面按下T键进入设置界面，然后按P键进入设置选择界面，按T选择语言设置，按P进入语言设置，按P开始选择语言，按T切换语言，按P确认，按T退出设置。

6、更改时间

在主界面下按T键切换到时间设置界面后按P键进入设置，其中p键进行数值选择，T键切换要设置的位，当设置光标移动到最后一位后再按T键即确认时间设置并退出时间设置。

表3-1时间更改

| 可改参数 | 更改范围 |
| --- | --- |
| 年 | 2000-2099 |
| 月 | 01-12 |
| 日 | 01-31(28-31 取决于对应的月份) |
| 时 | 00-23 |
| 分 | 00-59 |

7、更改报警阈值

设置方法参考第6节“更改时间”。

表3-2报警值更改

| 可改参数 | 更改范围 |
| --- | --- |
| 报警阈值 | 400-5000 |

- 注意事项

- 此产品包含内置锂电池，请使用5VDC电源；

- 探测器周围不要放置障碍物；

- 请不要在高温，高湿，肮脏，高灰尘，强磁场及室外环境中使用；

- 请不要对产品外部及内部结构造成物理损坏或尝试拆开探测仪；

- 在以上恶劣环境中使用的产品不在本公司维保范围内。

- 其他

包装内含：

- 多合一空气质量探测器；

- 说明书；

- USB充电线。

其他参数：

表5-1其他参数

| 充电电源 | DC 5V /1A |
| --- | --- |
| 充电电流 | 300mA |
| 电池 | 2200mAh内置大容量锂电池 |
| 净重 | 197g |
| 工作温度 | 0 ~ +45℃ |
| 贮存温度 | -20℃ ~ +35℃ |